МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«КАЗГИДРОМЕТ»

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

РГП «Казгидромет»

___________ Д.К. Алимбаева

РУКОВОДСТВО

по ОЦЕНКЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА на основе ИНДЕКСА КАЧЕСТВА ВОЗДУХА (AQI)

Ответственные исполнители:

| Директор научно-исследовательского центра РГП «Казгидромет» |  | Т. Тілләкәрім |
| --- | --- | --- |
| Директор департамента экологического мониторинга РГП «Казгидромет» |  | С. Ташкенбаева |

Астана, 2026

Предисловие

| 1 РАЗРАБОТАНО | Научно-исследовательским центром; Департаментом экологического мониторинга. |
| --- | --- |
| 2 РАЗРАБОТЧИКИ | Саиров С.Б. (руководитель), к.г.н.; Тілләкәрім Т.А.; Ташкенбаева С.К.; Жаксыбаева А.Е. |
| 3 СОГЛАСОВАНО | Министерством экологии и природных ресурсов Республики Казахстан. |
| 4 РЕКОМЕНДОВАНО | Научно-техническим советом РГП «Казгидромет» Протокол № от |
| 4 УТВЕРЖДЕНО | Генеральным директором РГП «Казгидромет» Алимбаевой Д.К. |
| 5 ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ |  |

Содержание

|  |  | стр. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Область применения | 4 |
| 2 | Нормативные ссылки | 4 |
| 3 | Адаптация оценки качества атмосферного воздуха в Казахстане к американской системе KZAQI | 4 |
| 4 | Адаптация казахстанской системы оценки качества атмосферного воздуха к американской KZAQI | 8 |
| 4.1 | Категории качества воздуха и их влияние на здоровье | 11 |
| 4.2 | Чувствительные группы | 11 |
| 5 | Источники и первичный контроль данных | 19 |
| 6 | Оповещение о категории загрязнения атмосферы | 19 |
| 7 | Специфические загрязняющие вещества | 20 |
| 8 | Ежемесячный, квартальный и годовой отчет мониторинга качества воздуха | 20 |
|  | Пример формирования отчетного периода за месяц, квартал, год | 24 |
|  | Список использованных источников | 27 |

- Область применения

Руководство предназначено для использования НГМС и ее обособленных подразделений и определяет порядок  расчёта индекса качества атмосферного воздуха на территории Казахстана (KZAQl) на основе данных наблюдений за загрязняющими веществами.

- Нормативные ссылки

В настоящем документе использованы ссылки на следующие нормативные документы:

- Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № ҚР ДСМ-70 «Гигиенический норматив к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах».

- Technical assistance document for the reporting of daily air quality. EPA 454/B-24-002, May 2024.

- Адаптация оценки качества атмосферного воздуха в Казахстане к Американской системе KZAQI

Основной целью оценки качества воздуха является сбор данных для понимания и оценки изменений в атмосфере, вызванных деятельностью человека, и для принятия мер по предупреждению опасных воздействий на здоровье и окружающую среду.

Ключевую роль при достижении данной цели играет система мониторинга, который включает в себя непрерывное измерение концентраций основных загрязняющих веществ (таких как PM2.5, PM10, NO₂, O₃, CO и SO₂). Система мониторинга также служит основой для прогнозирования изменений, визуализации информации и оперативного оповещения населения при превышении порогов загрязнения.

Для обобщённой оценки качества воздуха в мировой практике в целях ежедневного информирования населения применяются различные комплексные инструменты, чаще всего используется индекс AQI (Air Quality Index), который широко применяется в странах с развитой системой экологического мониторинга, таких как США (AQI), Канада, страны ЕС (EQI), Китай (AQI), Индия (AQI), РФ (ИЗА) и др.

Агентство по охране окружающей среды Соединенных Штатов Америки (EPA) рекомендует ежедневное оповещение о состоянии качества окружающей среды для населенных пунктов с более 350 000 человек.

Cтандарты Агентства ЕРА США для расчета индекса AQI используют данные усреднные за 24 часа для РМ 2.5, РМ 10, SO2 (в случае если по часовым значениям индекс выше 200); за 8 часов СО и О3; за 1 час SO2, NO2, O3.

В американской системе измерения есть два типа стандартов Первичные и Вторичные:

- Первичные стандарты (Primary standards) обеспечивают охрану общественного здоровья, включая охрану здоровья "чувствительных" групп населения (астматики, дети и пожилые люди).

- Вторичные стандарты (Secondary standards) обеспечивают защиту общественного благосостояния, включая защиту от ухудшения видимости и нанесения ущерба животным, сельскохозяйственным культурам, растительности и зданиям.

Все 6 загрязняющие вещества используются для двух стандартов, за исключением оксида углерода (СО), который учитывается только для первичных стандартов.

В Китае основой для расчёта AQI служит национальный стандарт GB 3095-2012, который определяет два класса предельных значений: класс I (для заповедников и сельских районов) и класс II (для городов и промышленных зон). Китайская система также применяет линейную интерполяцию и выбирает индекс по наихудшему из загрязнителей. Общая шкала AQI аналогична американской (0–500), но с более мягкими нормативами.

В Индии система AQI основана на национальных стандартах NAAQS 2009 года, утверждённых Центральным советом по контролю загрязнения (CPCB). Она включает семь загрязнителей: PM₂.₅, PM₁₀, NO₂, SO₂, CO, O₃, а также NH₃ и Pb. Методика расчёта схожа с международной практикой: используется наибольший индекс по загрязнителям и линейная интерполяция между порогами. Индийская шкала AQI также имеет диапазон от 0 до 500, но учитывает специфические загрязнители, актуальные для региона.

В Европе качество воздуха регулируется на основе Директивы 2008/50/EC Европейского парламента и Совета, которая устанавливает обязательные предельные значения для концентраций ключевых загрязнителей: PM₂.₅, PM₁₀, NO₂, SO₂, O₃, CO и свинца (Pb). В отличие от США, Китая и Индии, европейский индекс качества воздуха (EAQI) не использует числовую шкалу от 0 до 500, а представляет собой категориальную систему с пятью уровнями: "Good", "Fair", "Moderate", "Poor", и "Very Poor". Эти категории определяются по наихудшему показателю среди загрязнителей, аналогично другим системам.

EAQI был обновлён Европейским агентством по окружающей среде (EEA) в 2020 году и представляет собой информационный инструмент, а не механизм контроля соответствия правовым пределам. Он сопоставим с нормативами, но не привязан напрямую к ним. Например, категория "Fair" для PM₂.₅ начинается при уровне около 10–20 мкг/м³ (24-часовая усреднённая концентрация), а "Poor" — при превышении 25 мкг/м³, что соответствует нормативному годовому пределу для PM₂.₅. EAQI создавался с фокусом на прозрачность и информирование граждан, а не на применение санкций или нормативный надзор.

В России в настоящее время применяется система предельно допустимых концентраций (ПДК), разработанная Роспотребнадзором и Росгидрометом, а оценка качества воздуха осуществляется в рамках государственного экологического мониторинга. Существует 2 норматива содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе: ПДКм.р. (максимально-разовая, на 20–30 минут) и ПДКс.с. (среднесуточная). Оцениваются конкретные загрязнители: PM₁₀, NO₂, SO₂, CO, O₃, формальдегид, бензапирен и др. Контроль осуществляется в пунктах наблюдения Росгидромета и региональных системах мониторинга.

Качество воздуха квалифицируется по коэффициенту загрязнённости атмосферы (ИЗА), рассчитываемому по нескольким веществам. В ИЗА включены концентрации загрязнителей, нормированные по ПДКс.с., без прямого преобразования в универсальный индекс качества на годовой основе.

Таким образом, основанием использования данных инструментов при расчете индексов служат национальные стандарты качества атмосферного воздуха (NAAQS) в виде гигиенических и экологических критериев, включающих количественную оценку концентраций приоритетных загрязняющих веществ, которые разрабатывается для каждой страны с учётом специфики мониторинга, санитарных нормативов и территориальных условий.

Для перехода к американской системе с целью об ежедневной оценке качества воздуха Казахстан может перейти с применением национальных нормативов экологического качества атмосферного воздуха, согласно Гигиеническим нормативам ДСМ-70.

4 Адаптация казахстанской системы оценки качества атмосферного воздуха к американской AQI

Для расчета индекса AQI используется обобщенный показатель AQI, определяющийся по нижним и верхним границам, соответствующих концентрации по следующей формуле (1):

AQI=Iверх-IнижСверх-СнижCзв-Сниж+Iниж                         (1)

где, AQI – индекс для загрязняющего вещества; Cзв – усредненная/максимально-разовая концентрация загрязняющего вещества; Iверх,  Iниж – верхняя и нижняя границы шкалы индекса качества воздуха для данного интервала; Сверх, Сниж – предельная концентрация соответствующая категории Cзв.

Существуют 6 категорий AQI, которые делятся по значению индекса от «хорошего» до «опасного» (таблица 1), их значения варьируется от 0 до 500.

Агентство по охране окружающей среды (EPA) установило, что значение индекса качества воздуха (AQI), равное 100 (категория "умеренно"), соответствует предельному уровню, установленному Национальными стандартами качества атмосферного воздуха (NAAQS) для конкретного загрязняющего вещества. Это означает, что при AQI, равном 100, концентрация загрязняющего вещества достигает допустимого предела согласно национальным стандартам.

Таблица 1 - Названия и цвета для шести категорий AQI

| Значение индекса AQI | Категория | Цвет |
| --- | --- | --- |
| 0-50 | Хорошо | Зеленый |
| 51-100 | Умеренно | Желтый |
| 101-150 | Вредно для чувствительных групп | Оранжевый |
| 151-200 | Вредно | Красный |
| 201-300 | Очень вредно | Фиолетовый |
| 301-500 | Опасно | Бордовый |

Для информирования населения по качеству атмосферного воздуха согласно индекса AQI принимается максимальное значение показателя AQI из всех рассчитанных индексов по отдельным загрязняющим веществам:

AQIобщий ​= max (AQIPM2.5​, AQIPM10​, AQINO2​, AQISO2​, AQICO​, AQIO3​)

Мониторинг атмосферного воздуха в РГП «Казгидромет» производит в 70 населенных пунктах Республики Казахстан на 175 постах наблюдений, в том числе на 44 постах ручного отбора проб определяются 27 показателей, на 131 автоматических постах наблюдений определяются 11 показателей.

РГП «Казгидромет» осуществляет деятельность по оценке состояния атмосферного воздуха, согласно Гигиенических нормативов к атмосферному воздуху в городских и сельских населённых пунктах, на территориях промышленных организаций (приказ министра здравоохранения РК от 2 августа 2022 года № ҚР ДСМ-70[1]), который основывается на нормативных документах исходящих из Кодекса РК “О здоровье народа и системе здравоохранения”.

Для оценки качества атмосферного воздуха применяются 3 индикатора загрязнения воздуха:

- Для годовой оценки – индекс загрязнения атмосферы (ИЗА);

- Для ежемесячной оценки – стандартный индекс (СИ) и наибольшие превышения атмосферных загрязнений (НП).

В американской системе единиц измерения для загрязняющих веществ используются различные единицы, такие как ppb (частей на миллиард), ppm (частей на миллион) и мг/м³ (табл. 2).

Для корректного сравнения значений индекса (AQI) необходимо перевести их в мг/м³. Это связано с тем, что в нормативных документах Республики Казахстан предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ указываются именно в мг/м³.

В связи с этим все расчеты и сопоставления должны проводиться в единицах мг/м³, в соответствии с национальными стандартами Республики Казахстан. Для этих целей выполнен пересчет единиц измерения американских стандартов в мг/м3 и наоборот,  приведенные в таблице 2.

Таблица 2 – Сравнительная таблица стандартов США и Казахстана

| Загрязняющее вещество | США |  |  |  | Казахстан |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | стандарты | NAQQS* | Ед. изм | NAQQS, мг/м3 | cтандарты** | 1ПДК, мг/м3 | 1ПДК | Ед. изм |
| Диоксид серы (SO2) | 1 час. | 75 | ppb | 0.196 | макс.р. | 0.5 | 191 | ppb |
| Взвешанные вещества PM2.5 | 24 час. | 35.4 | мкг/м3 | 0.0354 | сред. сут. | 0,035 | 35 | мкг/м3 |
| Взвешанные вещества PM10 | 24 час. | 154 | мкг/м3 | 0.154 | сред. сут. | 0,06 | 60 | мкг/м3 |
| Диоксид азота (NO2) | 1 час. | 100 | ppb | 0.188 | макс.р. | 0,02 | 10.6 | ppb |
| Оксид углерода (СО) | 8 час. | 9 | ppm | 10.82 | макс.р. | 5 | 4.4 | ppm |
| Приземный озон (O3) | 8 час. | 0.07 | ppm | 0.14 | макс.р. | 0,16 | 0.082 | ppm |

Примечание:

* NAAQS – национальные стандарты качества атмосферного воздуха устанавливаются EPA (Агентством по охране окружающей среды США)

**макс.р. – максимальная разовая ПДК; сред. сут. – среднесуточная ПДК.

Сравнительный анализ национальных стандартов по качеству атмосферного воздуха показал, что для мелкодисперсный частицы PM2.5 и приземного озона O₃ установлены сопостовимые нормы; для диоксида серы SO₂ в Американской системе установлены более строгие нормативы в соотношении 2,5 раза; для взвешенных твердых частиц PM10, диоксид азота NO₂ и оксид углерода CO установлены более строгие нормативы РК в соотношениях от 2,2 до 9,4 раза.

Структура AQI построена на принципе шкалирования уровней загрязнения с точки зрения их воздействия на здоровье населения. В частности, AQI включает шесть категорий, охватывающих диапазон от «хорошего» до «опасного» качества воздуха.

4.1 Категории качества воздуха и их влияние на здоровье

Каждая категория KZAQI сопровождается разъяснением влияния на здоровье и рекомендациями для населения [2]:

- Хорошо (0–50): Воздух безопасен для здоровья. Нет ограничений для любой активности.

- Умеренно (51–100): Возможен незначительный дискомфорт у людей с повышенной чувствительностью.

- Вредно для чувствительных групп (101–150): Людям с заболеваниями дыхательной и сердечно-сосудистой системы рекомендуется сократить физическую активность на открытом воздухе.

- Вредно (151–200): Здоровым людям рекомендуется ограничить физическую активность на открытом воздухе.

- Очень вредно (201–300): Людям рекомендуется избегать пребывания на открытом воздухе.

- Опасно (301–500): Опасная для здоровья ситуация. Все должны избегать физических нагрузок на улице.

4.2 Чувствительные группы

Группы чувствительности к каждому загрязнителю перечислены в таблице 3.

Таблица 3 – Группы, чувствительные к конкретным загрязняющим веществам

| Если этот загрязнитель имеет индекс выше 100 | Группы |
| --- | --- |
| Озон | Люди с заболеваниями легких, такими как астма; дети, включая подростков; люди, ведущие активный образ жизни на открытом воздухе; и пожилые люди. |
| Загрязнение мелкими (PM2.5) и твердыми частицами (PM10) | Люди с болезнями сердца или легких; пожилые люди; и дети, включая подростков. |
| Окись углерода (CO) | Люди с заболеваниями сердца. |
| Диоксид азота (NO2) | Люди с заболеваниями легких, такими как астма; дети, включая подростков; и пожилые люди |
| Диоксид серы (SO2) | Люди, страдающие астмой; дети, включая подростков; и пожилые люди. |

Как было вышеуказано, в рамках индекса AQI к категории «умеренно» (100) соответствует нормативное значение NAQQS.

Основной задачей адаптации индекса AQI для территории Казахстана является встраивание казахстанских нормативов (ПДК) в соответствие оценки качества воздуха системы AQI.

Для достижения данной задачи необходимо выполнить следующие шаги:

- Приравнивание национальных нормативов (ПДК) РК к 1, 8 и 24-часовым стандартам AQI;

- Приведение пороговых значений категорий AQI по примесям (PM2.5, PM10, SO2, NO2, O3, CO) к соответствующим к ним показателям ПДК:

  - Пороговые значения категорий AQI по примесям (PM2.5, PM10, SO2, NO2, O3, CO) соответствующих к показателям ПДК;

  - Приведение национальных нормативов РК к шкале AQI.

За базовую норму принимается национальная предельно допустимая концентрация (1 ПДК) для каждого вещества — это уровень, при котором загрязнитель считается безопасным при длительном воздействии.

В национальном нормативе Казахстана существуют 2 величины предельно-допустимых концентрации (ПДК): максимальная разовая и среднесуточная.

Как было указано выше, стандарты США для расчета индекса AQI используют данные: усреднные за 24 часа для РМ 2.5, РМ 10; за 8 часов СО и О3; за 1 час SO2, NO2.

В нашем случае к 1 и 8-часовым стандартам приравниваются максимально-разовые ПДК для примесей SO2, NO2 и СО, О3. А к 24 часовым стандартам приравниваются среднесуточные ПДК для взвешанных частиц PM2.5 и PM10.

В целях адаптации Индекса качества воздуха (AQI) к национальным реалиям выполнено приведение пороговых значений категорий AQI по примесям (PM2.5, PM10, SO2, NO2, O3, CO) к соответствующим к ним показателям ПДК.

Поскольку в Казахстане нормативом качества воздуха выступает значение 1 ПДК (таблица 2), принятое на национальном уровне, за основу была взята именно эта величина. Далее, чтобы определить границы концентраций для остальных категорий AQI, использованы диапазоны, установленные Агентством по охране окружающей среды США (EPA) как международный ориентир.

Сопоставив американские пороговые значения AQI с их соответствующими концентрациями загрязнителей NAQQS, были рассчитаны кратности соотношений для каждой категории. Эти кратности затем применялись к национальным нормативам, чтобы адаптировать шкалу AQI с учетом казахстанских стандартов (таблица 5, 6-7 столбцы).

Кратности соотношений определялось следующим образом:

Khigh= IhighNAQQS  и Klow= IlowNAQQS                               (2)

Например, если для определенного загрязнителя в американской системе уровень AQI, соответствующий категории «вредно» (Unhealthy), наступает при концентрации, в 2,5 раза превышающей их стандарт, то в казахстанском AQI граница этой категории устанавливается как 2,5 × 1 ПДК (табл. 4).

Этот метод позволил сохранить принятую в международной практике систему интерпретации индекса, при этом встроив в него казахстанские нормативы (ПДК) как основу для шкалирования, обеспечив национальную соответствие оценки качества воздуха.

Таблица 4 – Индексы AQI США и их концентрации по примесям, кратности превышения для всех категории AQI

| Категории AQI | Индекс, І |  | Концентрация, С |  | Кратность превышения, К |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I low | I high | C low | C high | K low | K high |
|  | Загрязняющее вещество |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Диоксид серы SO2 (1 hour) ppb |  |  |  |  |  |  |
| Хорошо | 0 | 50 | 0 | 35 | 0.0 | 0.5 |
| Умеренно | 51 | 100 | 36 | 75 | 0.5 | 1.0 |
| Вредно для чувств-х групп населения | 101 | 150 | 76 | 185 | 1.0 | 2.5 |
| Вредно | 151 | 200 | 186 | 304 | 2.5 | 4.1 |
| Очень вредно | 201 | 300 | 305 | 604 | 4.1 | 8.1 |
| Опасно | 301 | 500 | 605 | 1004 | 8.1 | 13.4 |
| PM2.5 (24 hours) |  |  |  |  |  |  |
| Хорошо | 0 | 50 | 0 | 12 | 0.0 | 0.3 |
| Умеренно | 51 | 100 | 12.1 | 35.4 | 0.3 | 1.0 |
| Вредно для чувств-х групп населения | 101 | 150 | 35.5 | 55.4 | 1.0 | 1.6 |
| Вредно | 151 | 200 | 55.5 | 150 | 1.6 | 4.2 |
| Очень вредно | 201 | 300 | 151 | 250 | 4.3 | 7.1 |
| Опасно | 301 | 500 | 251 | 500 | 7.1 | 14.1 |
| PM10 (24 hours) |  |  |  |  |  |  |
| Хорошо | 0 | 50 | 0 | 54 | 0.0 | 0.4 |
| Умеренно | 51 | 100 | 55 | 154 | 0.4 | 1.0 |
| Вредно для чувств-х групп населения | 101 | 150 | 155 | 254 | 1.0 | 1.6 |
| Вредно | 151 | 200 | 255 | 354 | 1.7 | 2.3 |
| Очень вредно | 201 | 300 | 355 | 424 | 2.3 | 2.8 |
| Опасно | 301 | 500 | 425 | 604 | 2.8 | 3.9 |
| Диоксид азота NO2 (1 hours) |  |  |  |  |  |  |
| Хорошо | 0 | 50 | 0 | 53 | 0.0 | 0.5 |
| Умеренно | 51 | 100 | 54 | 100 | 0.5 | 1.0 |
| Вредно для чувств-х групп населения | 101 | 150 | 101 | 360 | 1.0 | 3.6 |
| Вредно | 151 | 200 | 361 | 649 | 3.6 | 6.5 |
| Очень вредно | 201 | 300 | 650 | 1249 | 6.5 | 12.5 |
| Опасно | 301 | 500 | 1250 | 2049 | 12.5 | 20.5 |
| Оксид углерода СО (8 hours) |  |  |  |  |  |  |
| Хорошо | 0 | 50 | 0 | 4.4 | 0.0 | 0.5 |
| Умеренно | 51 | 100 | 4.5 | 9.4 | 0.5 | 1.0 |
| Вредно для чувств-х групп населения | 101 | 150 | 9.5 | 12.4 | 1.0 | 1.3 |
| Вредно | 151 | 200 | 12.5 | 15.4 | 1.3 | 1.6 |
| Очень вредно | 201 | 300 | 15.5 | 30.4 | 1.6 | 3.2 |
| Опасно | 301 | 500 | 30.5 | 50.4 | 3.2 | 5.4 |
| O3 (8 hours) |  |  |  |  |  |  |
| Хорошо | 0 | 50 | 0 | 0.05 | 0.0 | 0.8 |
| Умеренно | 51 | 100 | 0.06 | 0.07 | 0.8 | 1.0 |
| Вредно для чувств-х групп населения | 101 | 150 | 0.07 | 0.09 | 1.0 | 1.2 |
| Вредно | 151 | 200 | 0.08 | 0.11 | 1.1 | 1.5 |
| Очень вредно | 201 | 300 | 0.11 | 0.2 | 1.5 | 2.9 |
| Опасно | - | - | - | - | - | - |

Таким образом, категории качества атмосферного воздуха для территории Казахстана соответствующих диапазонам концентраций загрязняющих веществ AQI определены через произведение национальными нормативами РК (ПДК).

Эти диапазоны отражают, на каком уровне содержания загрязнителя в воздухе тот или иной уровень риска для здоровья становится актуальным, согласно как национальным нормативам, так и международной практике. Такой подход позволил адаптировать AQI под казахстанские санитарные правила, сохранив при этом сопоставимость с мировыми системами оценки.

Результаты расчетов представлены в таблице 5, где для каждого загрязняющего вещества приведены диапазоны концентраций, соответствующие шести категориям AQI (от «хорошо» до «опасно»).

Эта адаптированная шкала является основой для практического применения индекса KZAQI в Казахстане: как в системах мониторинга, так и в общественном оповещении о состоянии атмосферного воздуха.

Таблица 5 – Индексы KZAQI и их концентрации по примесям адаптированные для Казахстана

| Категории AQI | Индекс, І |  | Концентрация макс.раз. |  | Концентрация сред.сут. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I low | I high | C low | C high | C low | C high |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Диоксид серы |  |  |  |  |  |  |
| Хорошо | 0 | 50 | 0,0000 | 0,2399 |  |  |
| Умеренно | 51 | 100 | 0,2400 | 0,5066 |  |  |
| Вредно для чувств-х групп населения | 101 | 150 | 0,5067 | 1,2399 |  |  |
| Вредно | 151 | 200 | 1,2400 | 2,0332 |  |  |
| Очень вредно | 201 | 300 | 2,0333 | 4,0332 |  |  |
| Опасно | 301 | 500 | 4,0333 | 6,6933 |  |  |
| PM2.5 |  |  |  |  |  |  |
| Хорошо | 0 | 50 |  |  | 0,0000 | 0,0119 |
| Умеренно | 51 | 100 |  |  | 0,0120 | 0,0350 |
| Вредно для чувств-х групп населения | 101 | 150 |  |  | 0,0351 | 0,0548 |
| Вредно | 151 | 200 |  |  | 0,0549 | 0,1487 |
| Очень вредно | 201 | 300 |  |  | 0,1488 | 0,2476 |
| Опасно | 301 | 500 |  |  | 0,2477 | 0,4944 |
| PM10 |  |  |  |  |  |  |
| Хорошо | 0 | 50 |  |  | 0,0000 | 0,0213 |
| Умеренно | 51 | 100 |  |  | 0,0214 | 0,0603 |
| Вредно для чувств-х групп населения | 101 | 150 |  |  | 0,0604 | 0,0993 |
| Вредно | 151 | 200 |  |  | 0,0994 | 0,1382 |
| Очень вредно | 201 | 300 |  |  | 0,1383 | 0,1655 |
| Опасно | 301 | 500 |  |  | 0,1656 | 0,2353 |
| Диоксид азота |  |  |  |  |  |  |
| Хорошо | 0 | 50 | 0,0000 | 0,1079 |  |  |
| Умеренно | 51 | 100 | 0,1080 | 0,2019 |  |  |
| Вредно для чувств-х групп населения | 101 | 150 | 0,2020 | 0,7219 |  |  |
| Вредно | 151 | 200 | 0,7220 | 1,2999 |  |  |
| Очень вредно | 201 | 300 | 1,3000 | 2,4999 |  |  |
| Опасно | 301 | 500 | 2,5000 | 4,0980 |  |  |
| Оксид углерода |  |  |  |  |  |  |
| Хорошо | 0 | 50 | 0,0000 | 2,4999 |  |  |
| Умеренно | 51 | 100 | 2,5000 | 5,2777 |  |  |
| Вредно для чувств-х групп населения | 101 | 150 | 5,2778 | 6,9443 |  |  |
| Вредно | 151 | 200 | 6,9444 | 8,6110 |  |  |
| Очень вредно | 201 | 300 | 8,6111 | 16,9443 |  |  |
| Опасно | 301 | 500 | 16,9444 | 28,0000 |  |  |
| Приземный озон |  |  |  |  |  |  |
| Хорошо | 0 | 50 | 0,0000 | 0,1256 |  |  |
| Умеренно | 51 | 100 | 0,1257 | 0,1622 |  |  |
| Вредно для чувств-х групп населения | 101 | 150 | 0,1623 | 0,1828 |  |  |
| Вредно | 151 | 200 | 0,1829 | 0,2422 |  |  |
| Очень вредно | 201 | 300 | 0,2423 | 0,4571 |  |  |
| Опасно | 301 | 500 | - | - |  |  |

Пример расчета индекса KZAQI - оценка по дням

1 августа 2025 г. в городе Астана на ПНЗ №8 зафиксированы следующие значения примесей, приведенные в таблице 6.

Таблица 6 – Значения загрязняющих веществ

| РМ 2.5 | РМ 10 | SO2 | СО | О3 | NO2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (сс) | (сс) | (мр) | (мр) | (мр) | (мр) |
| 0,0021 | 0,0020 | 0,0048 | 1,5631 | 0,0883 | 0,0485 |

Таблица 7 – Граничные значения индекса (Iниж, Iверх) и

концентрации (Cниж, Cверх) загрязняющих веществ

| Параметры | РМ 2.5 | РМ 10 | SO2 | СО | О3 | NO2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I ниж | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| I верх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C ниж | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C верх | 0,0119 | 0,0213 | 0,2399 | 2,4999 | 0,1256 | 0,1079 |

Пример расчёта для взвешенных частиц PM2.5

Дано:

24-часовая концентрация PM2.5 = 0,0021 мг/м³

Шкала KZAQI (см. пункт 2):
Концентрация 0,0021 мг/м³ попадает в диапазон 0 и 0,012, соответствующий категории " Хорошо " (0-50), то есть:

- Cниж=0

- Cверх=0,0120

- Iниж=0

- Iверх=50

Порядок вычислений:

- Разница KZAQI:
Iверх-Iниж=50−0=50

- Разница концентраций (границ):
Cверх-Cниж=0,012−0=0,0120

- Рассчитаем Iверх-IнижСверх-Сниж:
Iверх-IнижСверх-Сниж=50/0,0120=4166,667

- Разница между измеренной концентрацией и нижней границей:
Cзв-Cниж=0,0021−0=0,0021

- Рассчитываем Iверх-IнижСверх-СнижCзв-Сниж:
Iверх-IнижСверх-СнижCзв-Сниж=0,0021×4166,667=8,750

- Добавляем нижний KZAQI:
Iверх-IнижСверх-СнижCзв-Сниж+Iниж=8,750+0=8,75

- Округляем до целого числа: 
KZAQIPM2.5= 9 «хорошо» (см. таблицу 1).

- Определение итогового KZAQI

Для определения общего индекса KZAQI принимается максимальное значение из всех рассчитанных индексов по отдельным загрязняющим веществам:

KZAQIобщий ​= max (KZAQIPM2.5​, KZAQIPM10​, KZAQINO2​, KZAQISO2​, KZAQICO, KZAQIO3​)

Пример расчёта для конечного результата KZAQI

Результаты за сутки, рассчитанные в соответствии с пунктом 3:

KZAQIPM2.5 =9;

KZAQIPM10 = 5;

KZAQISO2 = 1;

KZAQICO = 31;

KZAQINO2 = 22;

KZAQIO3 = 35

KZAQIобщий ​= max (KZAQIPM2.5​=9, KZAQIPM10​=5, KZAQINO2​=22,

KZAQISO2​=1, KZAQICO​=31, KZAQIO3​=35)

Результат: KZAQIобщий ​= 35 за сутки «хорошо» (см. таблицу 1).

Индекс качества воздуха на посту наблюдения №8 в городе Астана по состоянию на 1 августа 2025 года составил 35, что соответствует категории «хорошо», поскольку максимальное значение KZAQI равно 35.

5 Источники и первичный контроль данных

Для расчета индекса KZAQI будут использоваться ежедневные данные экологических наблюдений за текущим состоянием атмосферы и ее загрязнением из автоматизированных пунктов наблюдений, которые автоматически фиксируют данные каждые 20 минут.

Главными источниками данных являются данные наблюдений за концентрациями примесей РМ2.5, РМ10, SO2, СО, О3 и NO2, определяемых в наблюдательной сети НГМС. Сеть наблюдений включает в себя лабораторные и автоматизированные пункты наблюдений.

В расчет KZAQI включаются все автоматические посты наблюдений, на которых мониторинг атмосферного воздуха осуществляется по полной программе. Оценка KZAQI производится по фактически имеющимся данным мониторинга на основе валидных суточных данных наблюдений. Валидными суточными данными считаются сутки, по которым получено не менее 70% от планового количества измерений. Для автоматических постов с почасовыми измерениями минимальное количество валидных данных за сутки должно  составлять не менее 17 часов из 24 часов:

24×0,70=16,8  часов≈17 часов

6 Оповещение о категории загрязнения атмосферы

В целях оповещения заинтересованных лиц о текущем уровне загрязнения, НГМС размещает информацию на официальном интернет-ресурсе, в мобильном приложении AirKz, а также в ежемесячных, ежеквартальных и ежегодных информационных бюллетенях.

Оповещение населения осуществляется на основе самого наивысшего значения индекса, рассчитанного среди всех учитываемых загрязняющих веществ в момент оценки:

KZAQIобщий ​= max (KZAQI PM2.5​, KZAQI PM10​, KZAQI NO2​, KZAQI SO2​,

KZAQI CO​, KZAQI O3​)

Каждая категория индекса будет сопровождаться разъяснением возможного влияния на здоровье населения и рекомендациями, приведенными ниже.

7 Специфические загрязняющие вещества

По специфическим загрязняющим веществам, включая сероводород (H₂S), аммиак, бензол и летучие органические соединения, расчет KZAQI не производится. Так как в международной практике, как правило, по этим веществам не осуществляется расчет KZAQI, поскольку их концентрации имеют локальный промышленный характер и зависят от отраслевой специфики источников выбросов.

Информация о результатах мониторинга специфических веществ в виде фактических концентраций и кратности превышения гигиенических нормативов, установленных приказом МЗ РК от 2 августа 2022 года № ҚР ДСМ-70, отображается в ежемесячных, ежеквартальных и ежегодных Информационных бюллетенях о состоянии окружающей среды и ежечасно на мобильном приложении AIR.KZ.

## 8 Ежемесячный, квартальный и годовой отчет мониторинга качества воздуха

Для оценки ежемесячного, квартального и годового уровня загрязнения атмосферного воздуха используются значения KZAQI, рассчитанные на основе данных мониторинга, полученных с пунктов наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха (ПНЗ). Индекс KZAQI применяется как интегральный показатель, отражающий общее состояние качества воздуха, поскольку учитывает совокупное воздействие всех загрязняющих веществ, измеряемых на соответствующей территории.

Оценка уровня загрязнения за отчетный период формируется на основании суточных значений KZAQI. Для каждого загрязняющего вещества рассчитывается суточное значение индекса, при этом наибольшее из полученных значений принимается за общее значение KZAQI за сутки (00:00-23:40), а соответствующее загрязняющее вещество определяется как основной загрязнитель. В зависимости от продолжительности отчетного периода (месяц, квартал, год) проводится обобщение суточных значений KZAQI с определением количества дней с наличием данных, распределения дней по категориям качества воздуха, а также расчетом статистических показателей, включая максимальное значение KZAQI, медиану и 90-й процентиль [3].

Итоговая оценка уровня загрязнения атмосферного воздуха за месяц, квартал или год осуществляется с учетом доли дней с неблагоприятным качеством воздуха, экстремальных значений KZAQI и устойчивости загрязнения, определяемой статистическими показателями индекса. Такой подход позволяет обеспечить сопоставимость результатов оценки между различными временными периодами и территориями, а также использовать данные для аналитических и отчетных целей в рамках действующих нормативных требований Республики Казахстан. Ниже представлена таблица для составления отчета (таблица 8) [4].

Таблица 8 - Результаты мониторинга качества атмосферного воздуха

по г. Астана за месяц, квартал, год

| Населенный пункт, ПНЗ | Дни с KZAQI | Дни Хорошо | Дни Умеренно | Дни Вредно для чувств-х групп населения | Дни Вредно | Дни Очень вредно | Дни Опасно | KZAQI Max | KZAQI 90-й процентиль | KZAQI Медиана | Дни РМ-2,5 | Дни РМ-10 | Дни SO2 | Дни NO2 | Дни CO | Дни O3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

В зависимости от продолжительности отчетного периода (месяц, квартал, год) проводится обобщение суточных значений KZAQI, включающее:

- определение количества дней с наличием данных;

- распределение дней по категориям качества воздуха;

- расчет статистических показателей, включая максимальное значение KZAQI, медиану и 90-й процентиль.

Примечание:

Качественные показатели:

- Количество дней с индексом качества воздуха (KZAQI)
Количество дней в месяце, квартале, году, в течение которых имелось значение индекса качества воздуха. Это количество дней, за которые измерения с любого ПНЗ в населенном пункте были переданы в базу данных Эко-веб.

- Количество дней с хорошим качеством воздуха: число дней в году, когда значение индекса качества воздуха (KZAQI) колеблется от 0 до 50.

- Количество дней с умеренным качеством воздуха: число дней в году, когда значение индекса качества воздуха (KZAQI) составляет от 51 до 100.

- Количество дней с неблагоприятным качеством воздуха для чувствительных групп населения.
Число дней в году, когда индекс качества воздуха (KZAQI) составляет от 101 до 150.

- Количество дней с неблагоприятным качеством воздуха: число дней в году, когда индекс качества воздуха (KZAQI) составлял от 151 до 200.

- Количество дней с очень неблагоприятным качеством воздуха:
число дней в году, когда значение индекса качества воздуха (KZAQI) составляет от 201 до 300.

- Количество опасных дней:
число дней в году, когда индекс качества воздуха (KZAQI) составляет 301 или выше.

- Количества дней, когда превышало по загрязняющему веществу CO, NO2, O3, PM2.5, PM10

Статистические показатели:

- Максимальное значение индекса качества воздуха (KZAQI Max):
наивысшее суточное значение KZAQI за месяц, квартал и год.

- 90-й процентиль индекса качества воздуха (KZAQI):
90 процентов ежедневных значений KZAQI в течение месяца, квартала и года были меньше или равны значению 90-го процентиля.

- Медианное значение индекса качества воздуха (KZAQI):
Среднее ежедневных значений KZAQI в течение месяца, квартала и года.

Пустой столбец указывает на загрязняющее вещество, не измеренное в населенном пункте.

Для оценки уровня загрязнения воздуха в отчете приводятся значения концентраций всех шести основных загрязняющих веществ, сопоставимые с национальными стандартами качества воздуха. Таблица позволяет определить, превышали ли максимальные показатели загрязнения воздуха установленные нормы в течение года. В каждой строке представлены годовые статистические данные по одному району, включая наибольшие зарегистрированные значения на всех пунктах мониторинга.

Пример формирования отчетного периода за месяц, квартал, год

Оценка по месяцам

За август 2025 года в городе Астана на посту наблюдения №8 зафиксированы следующие значения концентраций загрязняющих веществ, по которым были рассчитаны индексы KZAQI, представленные в таблице 9.

Таблица 9 – Фактические концентрации загрязняющих веществ и

индекс KZAQI

| Загрязняющие вещества | SO2 | SO2 | РМ2,5 | РМ2,5 | РМ-10 | РМ-10 | NO2 | NO2 | CO | CO | O3 | O3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| дата | Сз | KZAQI | Сз | KZAQI | Сз | KZAQI | Сз | KZAQI | Сз | KZAQI | Сз | KZAQI |
| 01.08.2025 | 0,0048 | 1 | 0,0021 | 9 | 0,0020 | 5 | 0,0485 | 22 | 1,5631 | 31 | 0,0883 | 35 |
| 02.08.2025 | 0,0033 | 1 | 0,0014 | 6 | 0,0013 | 3 | 0,0450 | 21 | 0,6370 | 13 | 0,0820 | 33 |
| 03.08.2025 | 0,0042 | 1 | 0,0018 | 8 | 0,0016 | 4 | 0,0184 | 9 | 0,4271 | 9 | 0,0685 | 27 |
| 04.08.2025 | 0,0052 | 1 | 0,0012 | 5 | 0,0011 | 3 | 0,0220 | 10 | 1,8024 | 36 | 0,0817 | 33 |
| 05.08.2025 | 0,0048 | 1 | 0,0017 | 7 | 0,0016 | 4 | 0,0193 | 9 | 1,2941 | 26 | 0,0926 | 37 |
| 06.08.2025 | 0,0080 | 2 | 0,0015 | 6 | 0,0014 | 3 | 0,0075 | 3 | 0,2783 | 6 | 0,1044 | 42 |
| 07.08.2025 | 0,0088 | 2 | 0,0017 | 7 | 0,0014 | 3 | 0,0161 | 7 | 2,0111 | 40 | 0,0961 | 38 |
| 08.08.2025 | 0,0042 | 1 | 0,0017 | 7 | 0,0015 | 4 | 0,0087 | 4 | 0,3015 | 6 | 0,0855 | 34 |
| 09.08.2025 | 0,0056 | 1 | 0,0014 | 6 | 0,0013 | 3 | 0,0108 | 5 | 1,1940 | 24 | 0,0738 | 29 |
| 10.08.2025 | 0,0092 | 2 | 0,0016 | 7 | 0,0014 | 3 | 0,0195 | 9 | 2,8441 | 57 | 0,0915 | 36 |
| 11.08.2025 | 0,0088 | 2 | 0,0016 | 7 | 0,0015 | 4 | 0,0266 | 12 | 2,6362 | 53 | 0,0909 | 36 |
| 12.08.2025 | 0,0044 | 1 | 0,0015 | 6 | 0,0015 | 3 | 0,0077 | 4 | 0,5757 | 12 | 0,0980 | 39 |
| 13.08.2025 | 0,0066 | 1 | 0,0016 | 7 | 0,0015 | 3 | 0,0131 | 6 | 2,2739 | 45 | 0,1105 | 44 |
| 14.08.2025 | 0,0038 | 1 | 0,0015 | 6 | 0,0014 | 3 | 0,0053 | 2 | 0,2748 | 5 | 0,1159 | 46 |
| 15.08.2025 | 0,0048 | 1 | 0,0015 | 6 | 0,0015 | 4 | 0,0052 | 2 | 0,5833 | 12 | 0,1050 | 42 |
| 16.08.2025 | 0,0045 | 1 | 0,0015 | 6 | 0,0015 | 3 | 0,0054 | 3 | 0,8203 | 16 | 0,1027 | 41 |
| 17.08.2025 | 0,0048 | 1 | 0,0015 | 6 | 0,0015 | 3 | 0,0046 | 2 | 0,5214 | 10 | 0,0959 | 38 |
| 18.08.2025 | 0,0049 | 1 | 0,0017 | 7 | 0,0015 | 4 | 0,0048 | 2 | 0,8950 | 18 | 0,0822 | 33 |
| 19.08.2025 | 0,0083 | 2 | 0,0015 | 7 | 0,0015 | 4 | 0,0146 | 7 | 3,3827 | 67 | 0,1124 | 45 |
| 20.08.2025 | 0,0197 | 4 | 0,0013 | 5 | 0,0013 | 3 | 0,0100 | 5 | 1,1562 | 23 | 0,1199 | 48 |
| 21.08.2025 | 0,0067 | 1 | 0,0016 | 7 | 0,0016 | 4 | 0,0036 | 2 | 0,7157 | 14 | 0,0992 | 40 |
| 22.08.2025 | 0,0051 | 1 | 0,0013 | 5 | 0,0012 | 3 | 0,0258 | 12 | 0,7664 | 15 | 0,0873 | 35 |
| 23.08.2025 | 0,0057 | 1 | 0,0014 | 6 | 0,0013 | 3 | 0,0291 | 13 | 2,5075 | 51 | 0,0985 | 39 |
| 24.08.2025 | 0,0085 | 2 | 0,0016 | 7 | 0,0016 | 4 | 0,0298 | 14 | 1,4207 | 28 | 0,1215 | 48 |
| 25.08.2025 | 0,0797 | 17 | 0,0013 | 5 | 0,0012 | 3 | 0,0416 | 19 | 1,1791 | 24 | 0,0754 | 30 |
| 26.08.2025 | 0,0102 | 2 | 0,0016 | 7 | 0,0014 | 3 | 0,0413 | 19 | 1,3151 | 26 | 0,0940 | 37 |
| 27.08.2025 | 0,0144 | 3 | 0,0016 | 7 | 0,0015 | 3 | 0,0673 | 31 | 5,6320 | 111 | 0,1042 | 41 |
| 28.08.2025 | 0,0077 | 2 | 0,0016 | 7 | 0,0015 | 4 | 0,0686 | 32 | 1,5337 | 31 | 0,1152 | 46 |
| 29.08.2025 | 0,0093 | 2 | 0,0015 | 6 | 0,0014 | 3 | 0,0335 | 16 | 0,9755 | 20 | 0,1280 | 54 |
| 30.08.2025 | 0,0429 | 9 | 0,0012 | 5 | 0,0012 | 3 | 0,0319 | 15 | 0,3992 | 8 | 0,0913 | 36 |
| 31.08.2025 | 0,0056 | 1 | 0,0015 | 7 | 0,0014 | 3 | 0,0201 | 9 | 0,3812 | 8 | 0,0720 | 29 |
| за август 2025 года | 0,0797 | 17 | 0,0021 | 9 | 0,0020 | 5 | 0,0686 | 32 | 5,6320 | 111 | 0,1280 | 54 |

Таблица 10 – Индекс KZAQI по г.Астана за август месяц 2025 года

| Населенный пункт, ПНЗ | Дни с KZAQI | Дни Хорошо | Дни Умеренно | Дни Вредно для чувств-х групп населения | Дни Вредно | Дни Очень вредно | Дни Опасно | KZAQI Max | KZAQI 90-й процентиль | AQI Медиана | Дни РМ-2,5 | Дни РМ-10 | Дни SO2 | Дни NO2 | Дни CO | Дни O3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Астана, ПНЗ №5 | 31 | 26 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 197 | 70 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - |
| Астана, ПНЗ №6 | 31 | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 47 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - |
| Астана, ПНЗ №7 | 31 | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 79 | 12 | - | - | 5 | - | 0 | - |
| Астана, ПНЗ №8 | 31 | 26 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 111 | 53 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| Астана, ПНЗ №9 | 31 | 26 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 103 | 72 | 33 | - | - | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Астана, ПНЗ №10 | 31 | 17 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 207 | 108 | 42 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | 2 |

По результатам данных, представленных в таблице 10, за август 2025 года

в районе поста наблюдения №5 зафиксировано 26 дней с уровнем «хорошо», 3 дня – «умеренно», 1 день – «вредно для чувствительных групп населения», 1 день – «вредно» по показателю СО.

в районе поста наблюдения №6 зафиксировано 28 дней с уровнем «хорошо», 3 дня – «умеренно», по показателю СО.

в районе поста наблюдения №7 зафиксировано 26 дней с уровнем «хорошо», 5 дня – «умеренно» по показателю SO2.

в районе поста наблюдения №8 зафиксировано 26 дней с уровнем «хорошо», 4 дня – «умеренно» и 1 день – «вредно для чувствительных групп населения» по показателям СО и О3.

в районе поста наблюдения №9 зафиксировано 26 дней с уровнем «хорошо», 3 дня – «умеренно» и 2 дня – «вредно для чувствительных групп населения» по показателю NO2.

в районе поста наблюдения №10 зафиксировано 17 дней с уровнем «хорошо», 9 дня – «умеренно», 3 дня – «вредно для чувствительных групп населения», 1 день – «вредно», 1 день – «очень вредно»,   по показателям СО, NO2, О3  и  SO2.

По городу Астана максимальное значение индекса KZAQI за август месяц 2025 года – 207 («вредно»), 90-ый процентиль – 108 («вредно для чувствительных групп населения»), медианное значение – 42 («хорошо») в районе поста №10.

Таблица 11 – Индекс KZAQI по г.Астана за 2024 год на ПНЗ №8

| Населенный пункт, ПНЗ | Дни с KZAQI | Дни Хорошо | Дни Умеренно | Дни Вредно для чувств-х групп населения | Дни Вредно | Дни Очень вредно | Дни Опасно | KZAQI Max | KZAQI 90-й процентиль | KZAQI Медиана | Дни РМ-2,5 | Дни РМ-10 | Дни SO2 | Дни NO2 | Дни CO | Дни O3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Астана, ПНЗ №8 | 366 | 258 | 73 | 18 | 9 | 8 | 0 | 293 | 94 | 31 | 0 | 49 | 0 | 50 | 73 | 208 |

По результатам данных, представленных в таблице 11, за 2024 год

в районе поста наблюдения №8 зафиксировано 258 дней с уровнем «хорошо», 73 дня – «умеренно», 18 дней – «вредно для чувствительных групп населения», 9 дней – «вредно» и 8 дней – «очень вредно», по показателям О3, СО, NO2 и РМ-2,5.

По городу Астана максимальное значение индекса KZAQI за 2024 год – 293 («вредно»), 90-ый процентиль – 94 («умеренно»), медианное значение – 31 («хорошо») в районе поста №8.

Список использованных источников:

- Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № ҚР ДСМ-70 «Гигиенический норматив к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах».

- Technical assistance document for the reporting of daily air quality. EPA 454/B-24-002, May 2024.

- https://www.epa.gov/outdoor-air-quality-data/about-airdata-reports

- https://www.epa.gov/outdoor-air-quality-data/air-quality-index-report