- Сведения о случаях высокого загрязнения и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха

Республики Казахстан за март 2026 года

Велось оперативное уведомление Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии и природных ресурсов РК для принятия необходимых мер.

Было зафиксировано 32 случая высокого загрязнения (ВЗ) атмосферного воздуха, в том числе: в городе Караганда – 19 случаев ВЗ, в городе Жезказган – 3 случая ВЗ, в городе Атырау– 10 случаев ВЗ (по данным поста компании NCOC).

| Примесь | Число, месяц, год | Время, час | Номер ПНЗ, точка передвижной лаборатории | Концентрация |  | Ветер |  | Тем-пе-рату-ра, 0С | Атмос-ферное давление, мм.рт.ст. | Причины и принятые меры КЭРК МЭПР РК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | мг/м3 | Крат-ность пре-вышения | Нап-рав-ления, град | Ско-рость, м/с |  |  |  |
| Случаи высокого загрязнения (ВЗ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Караганда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взвещенные частицы РМ 2,5 | 28.02.2026 | 01:00 | ПНЗ №8 улица Зелинского, 23 | 1,9462 | 12,2 | 65,22 | 0,24 | -25 | 726,31 | Предприятия оказывающих негативное влияние на окружающую среду в районе постов не установлено. Посты установлены в районе расположения частных секторов. Причиной высокого загрязнения являются низкорасположенные источники выделения частных домов, усугубляет все частые по г.Караганда погодные условия в виде штиля (18 дней с НМУ). Безветренная погода способствует скоплению вредных частиц в атмосферном воздухе, которые образуются от сжигания топлива для обогрева домов, а также выбросами от передвижных источников. Решением данной проблемы является переход частных домов города на альтернативный вид топлива (газ), а предприятий малого и среднего на централизованный газ или подключение к центральному отоплению (ТЭЦ). |
|  | 28.02.2026 | 02:20 |  | 2,8035 | 17,5 | 97,84 | 0,38 | -25,6 | 726,09 |  |
|  | 28.02.2026 | 02:40 |  | 2,4743 | 15,5 | 101,73 | 0,26 | -26 | 726,06 |  |
|  | 28.02.2026 | 03:00 |  | 2,073 | 13,0 | 86,04 | 0,24 | -25,6 | 726 |  |
|  | 28.02.2026 | 03:20 |  | 2,3189 | 14,5 | 116,18 | 0,46 | -26,2 | 725,97 |  |
|  | 28.02.2026 | 03:40 |  | 1,8792 | 11,7 | 73,65 | 0,26 | -26,5 | 725,82 |  |
|  | 28.02.2026 | 04:00 |  | 2,038 | 12,7 | 68,03 | 0,24 | -26,4 | 725,73 |  |
|  | 28.02.2026 | 04:20 |  | 1,636 | 10,2 | 49,48 | 0,13 | -26,4 | 725,67 |  |
|  | 28.02.2026 | 05:40 |  | 1,7305 | 10,8 | 94,92 | 0,38 | -26,6 | 725,89 |  |
|  | 28.02.2026 | 08:00 |  | 2,0072 | 12,5 | 83,91 | 0,14 | -26 | 726,2 |  |
|  | 28.02.2026 | 08:20 |  | 1,631 | 10,2 | 108,03 | 0,24 | -25,7 | 726,22 |  |
|  | 28.02.2026 | 08:40 |  | 1,6064 | 10,0 | 148,06 | 0,26 | -26 | 726,26 |  |
|  | 01.03.2026 | 00:20 |  | 1,6657 | 10,4 | 72,71 | 0,20 | -21,5 | 726,1 |  |
|  | 01.03.2026 | 02:00 |  | 1,7836 | 11,1 | 85,90 | 0,31 | -22,7 | 726,22 |  |
|  | 01.03.2026 | 21:20 |  | 1,9043 | 11,9 | 48,55 | 0,11 | -15 | 725,25 |  |
|  | 01.03.2026 | 22:20 |  | 1,807 | 11,3 | 32,74 | 0,06 | -15,8 | 724,98 |  |
|  | 01.03.2026 | 23:00 |  | 1,9839 | 12,4 | 95,68 | 0,16 | -16,2 | 724,68 |  |
|  | 01.03.2026 | 23:20 |  | 1,6821 | 10,5 | 42,25 | 0,08 | -16 | 724,59 |  |
|  | 27.03.2026 | 23:00 |  | 1,814 | 11,3 | 89,3 | 0,16 | -0,4 | 717,29 |  |
| г. Жезказган |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сероводород | 14.03.2026 | 13:20 | №1, ул. М. Жалиля, 4 В | 0,0859 | 10,7 | 0 | 0 | 6,6 | 741 | В ходе проверки в качестве основного вероятного источника загрязняющих веществ установлен централизованный канализационный колодец, предназначенный для бытовых сточных вод. Установлено, что неудовлетворительное техническое состояние канализационной системы (засорение, отсутствие вентиляции) привело к выделению сероводорода. Кроме того, отмечено, что плотная жилая застройка и недостаточная естественная вентиляция способствовали накоплению загрязняющих веществ. В связи с тем, что лаборатория Департамента не прошла соответствующую аккредитацию на проведение инструментальных измерений атмосферного воздуха, измерения не проводились. |
|  | 14.03.2026 | 13:40 |  | 0,0870 | 10,9 | 0 | 0 | 6,6 | 741 |  |
|  | 14.03.2026 | 14:00 |  | 0,0814 | 10,2 | 0 | 0 | 6,6 | 741 |  |
| г. Атырау |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сероводород | 23.03.2026 | 07:40 | № 103 Шагала (ул. Смагұлова, комплекс Шагала) | 0.083 | 10.4 | 70 | 1,2 | 7 | 760,2 | Департамент провёл мониторинг качества атмосферного воздуха в нескольких районах города (улица Тайманова, микрорайон «Атырау», район Центрального моста, испарительное поле «Квадрат» на правом берегу г. Атырау, микрорайоны «Жулдыз», «Авангард», «Нурсая», «Привокзальный», «Водник»). Мониторинг проводился по следующим загрязняющим веществам: сероводород, диоксид азота и оксид углерода. В результате установлено, что на испарительном поле «Квадрат», относящемся к КГП «Атырау облысы Су Арнасы», концентрация сероводорода составила 0,35 мг/м³, что превышает предельно допустимую концентрацию в 43,75 раза (ПДК — 0,008 мг/м³). В связи с этим Департаментом по данным фактам материалы направлены в Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Атырауской области для принятия предусмотренных законом мер в отношении виновных лиц, допустивших нарушение гигиенических нормативов. |
|  | 23.03.2026 | 09:40 |  | 0,127 | 15,8 | 65 | 1,2 | 7 | 760,7 |  |
|  | 23.03.2026 | 10:20 | № 113 Авангард (парк Победы) | 0,081 | 10,2 | 67 | 1,3 | 7 | 759,4 |  |
| Сероводород | 29.03.2026 | 21:20 | № 109 Восток (Махамбет к-сі, Құрманғазы алаңы) | 0,098 | 12,3 | 170 | 0,4 | 16 | 755,3 |  |
|  | 30.03.2026 | 08:40 | № 103 Шагала (ул. Смагулова) | 0,140 | 17,5 | 0,45 | 0,1 | 11 | 754,5 |  |
|  | 30.03.2026 | 08:40 | № 112 Акимат (ул. Сатпаева, центральный мост) | 0,088 | 11,0 | 316 | 0,9 | 11 | 755,8 |  |
|  | 30.03.2026 | 09:00 |  | 0,124 | 15,5 | 314 | 1,4 | 12 | 755,7 |  |
|  | 30.03.2026 | 09:00 | № 109 Восток (ул. Махамбета, парк Курмангазы) | 0,128 | 16,0 | 302 | 1,6 | 13 | 754,8 |  |
|  | 30.03.2026 | 09:00 | № 111 Жилгородок (ул. Заполярная, дом Нефтяников) | 0,193 | 24,1 | 114 | 1,1 | 12 | 752,5 |  |
|  | 30.03.2026 | 09:00 | № 113 Авангард (парк Победы) | 0,108 | 13,5 | 96 | 1,1 | 12 | 752,8 |  |
| Всего: 32 случаев ВЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. Сведения о случаях высокого загрязнения и экстремально высокого загрязнения поверхностных вод

Республики Казахстан за март 2026 года

Велось оперативное уведомление Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии и природных ресурсов РК для принятия необходимых мер.

В поверхностных водах зафиксировано 18 случаев ВЗ на 6 водных объектах: река Красноярка (Восточно-Казахстанская область) – 1 случай ВЗ, река Ульби (Восточно-Казахстанская область) – 5 случаев ВЗ, река Тихая (Восточно-Казахстанская область) – 2 случая ВЗ, река Ертис (Восточно-Казахстанская область) – 2 случая ВЗ, река Сокыр (Карагандинская область) – 3 случая ВЗ, река Шерубайнура (Карагандинская область) – 5 случая ВЗ.

Случаи высокого загрязнения и экстремально высокого загрязнения поверхностных вод РК

| Наименование водного объекта, область, пункт наблюдения, створ | Кол-во случаев ВЗ и ЭВЗ | Год, число, месяц отбора проб | Год, число, месяц проведе ния анализа | Загрязняющие вещества |  |  | Причины и принятые меры КЭРК МЭПР РК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование | Единица измерения | Концентрия, мг/дм3 |  |
| река Красноярка, п. Предгорное; в черте п. Предгорное; 3,5 км выше устья; в створе водпоста; (09) правый берег | 1 ВЗ | 02.03.2026 | 04.03.2026 | Цинк | мг/дм3 | 0,952 | Основным источником загрязнения реки Красноярка цинком и марганцем является дренаж шламохранилища Иртышского рудника в ручей Безымянный, который затем впадает в р.Красноярку, дренаж Березовского хвостохранилища в р. Красноярку и излив из шахты «Капитальная» (находится в государственной собственности), который поступает в ручей Березовский и далее в р.Красноярку. |
| река Ульби, г. Усть-Каменогорск, в черте п. Каменный Карьер; в створе водпоста; (01) левый берег | 1 ВЗ | 02.03.2026 | 04.03.2026 | Цинк | мг/дм3 | 0,090 | Основные причины загрязнения связаны со сбросами сточных вод промышленных предприятий, в том числе металлургических и горнодобывающих объектов, а также с недостаточной эффективностью очистных сооружений. Дополнительным фактором является сток воды из старых хвостохранилищ, промышленных отвалов и территорий с историческим воздействием добычи и переработки руды. Основными причинами высокого и экстремально высокого уровня загрязнения являются поступление сточных вод промышленных предприятий, отходы горнодобывающей и металлургической промышленности, а также смыв загрязняющих веществ в реку во время осадков и таяния снега. Основным источником загрязнения р. Ульба являются дренажные воды породного отвала № 2 Тишинского рудника, несмотря на то, что отвал находится в законсервированном состоянии. Загрязнение формируется вследствие фильтрации дренажных вод через массив вскрышных пород, размещённых в период интенсивной эксплуатации Тишинского месторождения в 1965–1967 гг. Основным источником загрязнения р. Ульба на данном створе остаются дренажные воды породного отвала № 2 Тишинского рудника, сформировавшегося в период эксплуатации месторождения. Несмотря на консервацию отвала, фильтрационные процессы в его толще продолжаются, приводя к выносу растворённых минералов и тяжёлых металлов в подземный и поверхностный сток. Вероятной причиной загрязнения является, проблема «Исторических» загрязнений на фоне весеннее-паводкого периода, когда талая вода стекает с долин рек. Основными источниками влияния на качество воды являются сточные и дренажные воды, поступающие с территории плотины и прилегающих земель. Фильтрация через гидротехнические сооружения, а также локальные поверхностные стоки с дорожных и промышленных территорий способствуют переносу взвешенных веществ и растворённых компонентов в русло реки. Основным источником влияния на качество воды являются дренажные и поверхностные стоки, поступающие с территории сельских населённых пунктов и прилегающих хозяйственных объектов, а также стоки из верхнего притока — р. Красноярка, которая формирует дополнительное поступление растворённых веществ и взвешенных компонентов. |
| река Ульби, г. Усть-Каменогорск, в черте города; 1 км выше устья р. Ульби; 0,36 км ниже Ульбинского моста; (01) левый берег | 1 ВЗ | 02.03.2026 | 04.03.2026 | Цинк | мг/дм3 | 0,102 |  |
| река Ульби, г. Усть-Каменогорск, в черте города; 1 км выше устья р. Ульби; 0,36 км ниже Ульбинского моста; (09) правый берег | 1 ВЗ | 02.03.2026 | 04.03.2026 | Цинк | мг/дм3 | 0,125 |  |
| река Ульби, г. Риддер; в черте г. Риддер; 0,1 км выше сброса шахтных вод рудника Тишинский;1,9 км ниже слияния рек Громотухи и Тихой; (09) правый берег | 1 ВЗ | 02.03.2026 | 04.03.2026 | Цинк | мг/дм3 | 0,323 |  |
| река Ульби, г. Риддер; 7,0 км ниже рудника Тишинский; 8,9 км ниже слияния рек Громатуха и Тихая;у автодорожного моста; (09) правый берег | 1 ВЗ | 02.03.2026 | 04.03.2026 | Цинк | мг/дм3 | 0,774 |  |
| река Тихая,г. Риддер, в черте города Риддер; 0,1 км выше технологического автодорожного моста; 0,17 км выше впадения ручья Безымянный; (01) левый берег | 1 ВЗ | 02.03.2026 | 04.03.2026 | Цинк | мг/дм3 | 1,040 |  |
| река Тихая,г. Риддер, в черте города Риддер; 0,23 км ниже гидросооружения (плотины); 8,0 км выше устья р. Тихая; (01) левый берег | 1 ВЗ | 02.03.2026 | 04.03.2026 | Цинк | мг/дм3 | 0,344 |  |
| река Ертис, г. Усть-Каменогорск, в черте города; 3,2 км ниже впадения р.Ульби; (09) правый берег | 1 ВЗ | 02.03.2026 | 04.03.2026 | Цинк | мг/дм3 | 0,058 |  |
| река Ертис, с. Предгорное, в черте с. Предгорное; 1 км ниже впадения р. Красноярка; (09) правый берег | 1 ВЗ | 02.03.2026 | 04.03.2026 | Цинк | мг/дм3 | 0,080 |  |
| река Сокыр, устье, Карагандинская область автодорожный мост в районе села Каражар | 1 ВЗ | 16.03.2026 | 17.03.2026 | Аммоний-ион | мг/дм3 | 12,9 | Открыты проверки на ТОО «Караганды Су», ТОО «Капиталстрой», ТОО «Karaganda Komir” ш. Саранскую. Отобраны пробы на ТОО «Караганды Су» и ТОО «Karaganda Komir” ш. Саранская. По результатам испытаний установлено превышение ПДС по нитритам на 0,05 мг/дм3 на сбросе ш. Саранской. Наложен штраф 1 663 540 тг. НаТОО «Капиталстрой» отбор проб запланирован на неделе с 06.04. по 10.04. |
|  | 1 ВЗ | 16.03.2026 | 17.03.2026 | Нитраты | мг/дм3 | 58,4 |  |
|  | 1 ВЗ | 16.03.2026 | 17.03.2026 | Нитриты | мг/дм3 | 11,5 |  |
| река Шерубайнура, Карагандинская область устье, 2,0 км ниже с. Асыл | 1 ВЗ | 16.03.2026 | 17.03.2026 | Фосфор общий | мг/дм3 | 1,894 |  |
|  | 1 ВЗ | 16.03.2026 | 17.03.2026 | Фосфаты | мг/дм3 | 5,800 |  |
|  | 1 ВЗ | 16.03.2026 | 17.03.2026 | Амоний-ион | мг/дм3 | 12,7 |  |
|  | 1 ВЗ | 16.03.2026 | 17.03.2026 | Нитраты | мг/дм3 | 53,7 |  |
|  | 1 ВЗ | 16.03.2026 | 17.03.2026 | Нитриты | мг/дм3 | 9,44 |  |
| Итого: 18 случаев ВЗ на 6 в/о. |  |  |  |  |  |  |  |