- 2026 жылғы наурыз айындағы Қазақстан Республикасы атмосфералық ауасының

жоғары ластану жағдайлары

ҚР Экология және табиғи ресурстар министрлігінің Экологиялық реттеу және бақылау комитетіне керекті іс-шаралар қабылдау үшін жедел түрде хабарланды.

Атмосфералық ауаның жоғары ластануының (ЖЛ) 32 жағдайы, оның ішінде: Атырау қаласы – 10 ЖЛ жағдайы (NCOC компаниясы бекетінің деректері бойынша), Карағанды қаласы – 19 ЖЛ жағдайы, Жезказқазған қаласы – 3 ЖЛ жағдайы тіркелді .

| Қоспа | Күні, айы, жылы | Уақыт, сағ. | Бекет нөмірі, жылжымалы зертхана нүктесі | Шоғыр |  | Жел |  | Темпе-ратура, 0С | Атм. қысым, мм.сын.бағ. | ҚР ЭТРМ ЭРБК себебі және қабылданған шаралар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | мг/м3 | ШЖШ-дан асу еселігі | Бағыт, град | Жыл., м/с |  |  |  |
| Жоғары ластану (ЖЛ) жағдайлары |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Қараганды қ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РМ-2,5 қалқыма бөлшектері | 28.02.2026 | 01:00 | №8 ЛББ Зелинский көшесі, 23 | 1,9462 | 12,2 | 65,22 | 0,24 | -25 | 726,31 | Бекеттер ауданында қоршаған ортаға теріс әсер ететін кәсіпорындар анықталмаған. Бекеттер жеке секторлар орналасқан ауданда орнатылған. Ластанудың жоғары болуының себебі жеке тұрғын үйлерді бөлудің төмен орналасқан көздері болып табылады, Қарағанды қаласы бойынша штиль түріндегі барлық жиі болатын ауа райы жағдайларын қиындатады (Қолайсыз метеорологиялық жағдайлары бар 18 күн). Бұл проблеманың шешiмi қаланың жеке меншiк үйлерiнiң баламалы отын түрiне (газ), ал шағын және орта кәсiпорындардың орталықтандырылған газға көшуi немесе орталық жылытуға (ЖЭО) қосылуы болып табылады. |
|  | 28.02.2026 | 02:20 |  | 2,8035 | 17,5 | 97,84 | 0,38 | -25,6 | 726,09 |  |
|  | 28.02.2026 | 02:40 |  | 2,4743 | 15,5 | 101,73 | 0,26 | -26 | 726,06 |  |
|  | 28.02.2026 | 03:00 |  | 2,073 | 13,0 | 86,04 | 0,24 | -25,6 | 726 |  |
|  | 28.02.2026 | 03:20 |  | 2,3189 | 14,5 | 116,18 | 0,46 | -26,2 | 725,97 |  |
|  | 28.02.2026 | 03:40 |  | 1,8792 | 11,7 | 73,65 | 0,26 | -26,5 | 725,82 |  |
|  | 28.02.2026 | 04:00 |  | 2,038 | 12,7 | 68,03 | 0,24 | -26,4 | 725,73 |  |
|  | 28.02.2026 | 04:20 |  | 1,636 | 10,2 | 49,48 | 0,13 | -26,4 | 725,67 |  |
|  | 28.02.2026 | 05:40 |  | 1,7305 | 10,8 | 94,92 | 0,38 | -26,6 | 725,89 |  |
|  | 28.02.2026 | 08:00 |  | 2,0072 | 12,5 | 83,91 | 0,14 | -26 | 726,2 |  |
|  | 28.02.2026 | 08:20 |  | 1,631 | 10,2 | 108,03 | 0,24 | -25,7 | 726,22 |  |
|  | 28.02.2026 | 08:40 |  | 1,6064 | 10,0 | 148,06 | 0,26 | -26 | 726,26 |  |
|  | 01.03.2026 | 00:20 |  | 1,6657 | 10,4 | 72,71 | 0,20 | -21,5 | 726,1 |  |
|  | 01.03.2026 | 02:00 |  | 1,7836 | 11,1 | 85,90 | 0,31 | -22,7 | 726,22 |  |
|  | 01.03.2026 | 21:20 |  | 1,9043 | 11,9 | 48,55 | 0,11 | -15 | 725,25 |  |
|  | 01.03.2026 | 22:20 |  | 1,807 | 11,3 | 32,74 | 0,06 | -15,8 | 724,98 |  |
|  | 01.03.2026 | 23:00 |  | 1,9839 | 12,4 | 95,68 | 0,16 | -16,2 | 724,68 |  |
|  | 01.03.2026 | 23:20 |  | 1,6821 | 10,5 | 42,25 | 0,08 | -16 | 724,59 |  |
|  | 27.03.2026 | 23:00 |  | 1,814 | 11,3 | 89,3 | 0,16 | -0,4 | 717,29 |  |
| Жезказған қ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Күкіртсутегі | 14.03.2026 | 13:20 | №1, М. Жалиля к-сі, 4 В | 0,0859 | 10,7 | 0 | 0 | 6,6 | 741 | Тексеру барысында ластаушы заттардың негізгі ықтимал көзі ретінде тұрмыстық ағын суларға арналған орталықтандырылған кәріз құдығы анықталды. Кәріз жүйесінің техникалық жай-күйінің қанағаттанарлықсыз болуы (бітелу, желдету жүйесінің болмауы) нәтижесінде күкіртті сутектің бөлінуі орын алған. Сонымен қатар, аумақтағы тығыз тұрғын үй құрылысы мен табиғи ауа алмасудың жеткіліксіздігі ластаушы заттардың шоғырлануына әсер еткені белгіленді. Департаменттің зертханасы атмосфералық ауаға аспаптық өлшеулер жүргізу бойынша тиісті аккредиттеуден өтпегендіктен, өлшеулер жүргізілмеді. |
|  | 14.03.2026 | 13:40 |  | 0,0870 | 10,9 | 0 | 0 | 6,6 | 741 |  |
|  | 14.03.2026 | 14:00 |  | 0,0814 | 10,2 | 0 | 0 | 6,6 | 741 |  |
| Атырау қ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Күкіртсутегі | 23.03.2026 | 07:40 | № 103 Шағала (Смағұлов к-сі, Шағала комплексі) | 0.083 | 10.4 | 70 | 1,2 | 7 | 760,2 | Департамент қаланың бірнеше аумағына атмосфералық ауа сапасына мониторинг жұмыстарын жүргізді (Тайманов көшесі, «Атырау» ықшам ауданы, Орталық көпір маңы, Атырау қаласының оң жағалауындағы «Квадрат» булану алаңы, «Жұлдыз» «Авангард» , «Нұрсая», «Вокзал маңы», «Водник» ықшам аудандары). Мониторинг жұмыстары күкіртсутегі, азот диоксиді және көміртек оксиді ластаушы ингредиенттеріне жүргізілді. Нәтижесінде, «Атырау облысы Су Арнасы» КМК-не қатысты «Квадрат» булану алаңынан күкіртсутегі ластаушы ингредиенті бойынша 0,35 мг/м3, бұл 43,75 есе рұқсат етілген шекті шоғырлануы асуы анықталды (РЕШШ – 0,008 мг/м3). Осыған сәйкес, Департаментпен аталған фактілер бойынша гигиеналық нормативтерді бұзуға жол берген кінәлі тұлғаларға қатысты заңмен көзделген шаралар алу үшін Атырау облысы санитарлық –эпидемиологиялық бақылау департаментіне жинақталған құжаттар жолданды. |
|  | 23.03.2026 | 09:40 |  | 0,127 | 15,8 | 65 | 1,2 | 7 | 760,7 |  |
|  | 23.03.2026 | 10:20 | № 113 Авангард (Жеңіс саябағы) | 0,081 | 10,2 | 67 | 1,3 | 7 | 759,4 |  |
| Күкіртсутегі | 29.03.2026 | 21:20 | № 109 Восток (Махамбет к-сі, Құрманғазы алаңы) | 0,098 | 12,3 | 170 | 0,4 | 16 | 755,3 |  |
|  | 30.03.2026 | 08:40 | № 103 Шағала (Смағұлов к-сі, Шағала комплексі) | 0,140 | 17,5 | 0,45 | 0,1 | 11 | 754,5 |  |
|  | 30.03.2026 | 08:40 | № 112 Әкімат (Сәтпаев к-сі, орталық көпір) | 0,088 | 11,0 | 316 | 0,9 | 11 | 755,8 |  |
|  | 30.03.2026 | 09:00 |  | 0,124 | 15,5 | 314 | 1,4 | 12 | 755,7 |  |
|  | 30.03.2026 | 09:00 | № 109 Восток (Махамбет к-сі, Құрманғазы алаңы) | 0,128 | 16,0 | 302 | 1,6 | 13 | 754,8 |  |
|  | 30.03.2026 | 09:00 | № 111 Тұрғын қалашық (Заполярная к-сі, Мұнайшылар үйі) | 0,193 | 24,1 | 114 | 1,1 | 12 | 752,5 |  |
|  | 30.03.2026 | 09:00 | № 113 Авангард (Жеңіс саябағы) | 0,108 | 13,5 | 96 | 1,1 | 12 | 752,8 |  |
| Барлығы: 32 ЖЛ жағдайлары |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 2026 жылғы наурыз айындағы Қазақстан Республикасы

жер үсті суларының жоғары ластану және экстремалды жоғары ластану жағдайлары

ҚР Экология және табиғи ресурстар министрлігінің Экологиялық реттеу және бақылау комитетіне қажетті іс-шаралар қабылдау үшін жедел түрде хабарланды.

Жер үсті суларының  6 су объектісінде 18 ЖЛ жағдайы: Красноярка өзені (Шығыс-Қазақстан облысы) – 1 ЖЛ жағдайы, Үлбі өзені (Шығыс-Қазақстан облысы) – 5 ЖЛ жағдайы, Тихая өзені (Шығыс-Қазақстан облысы) – 2 ЖЛ жағдайы,  Ертіс өзені (Шығыс-Қазақстан облысы) – 2 ЖЛ жағдайы, Соқыр өзені (Қарағанды облысы) – 3 ЖЛ жағдайы, Шерубайнұра өзені (Қарағанды облысы) – 5 ЖЛ жағдайы тіркелді.

Жер үсті суларының жоғары ластану және экстремалды жоғары ластану жағдайлары

| Су объектілерінің атауы, бақылау орындары, тұстамалары, облыс | ЖЛ/ЭЖЛ саны | Су сынамаларын алу күні, айы, жылы | Сараптама жүргізу күні, айы, жылы | Ластаушы заттар |  |  | ҚР ЭТРМ ЭРБК себебі және қабылданған шаралар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Атауы | Өлшем бірлігі | Шоғыр, мг/дм3 |  |
| Красноярка өзені, Предгорное а. Предгорное а. шегінде; сағадан 3,5 км жоғары; су өлшеу бекетінде; (09) оң жағалау | 1 ЖЛ | 02.03.2026 | 04.03.2026 | Мырыш | мг/дм3 | 0,952 | Красноярка өзенін мыспен және марганецпен ластаудың негізгі көзі — Ертіс шахтасының шлам қоймасынан Безымянный бұрылысына ағатын дренаж, ол кейін Красноярка өзеніне құяды; сонымен қатар Березовка хвост қоймасынан Красноярка өзеніне ағатын дренаж және мемлекеттік меншіктегі «Капитальная» шахтасынан ағатын су, ол Березовский бұрылысына түсіп, әрі қарай Красноярка өзеніне жетеді. |
| Үлбі өзені, Өскемен қ. Каменный Карьер к. шегінде; су өлшеу бекетінде; (01) сол жағалау | 1 ЖЛ | 02.03.2026 | 04.03.2026 | Мырыш | мг/дм3 | 0,090 | Негізгі ластану себептері өнеркәсіптік кәсіпорындардың, оның ішінде металлургиялық және тау-кен кәсіпорындарының шығарындыларына, сондай-ақ тазарту құрылыстарының тиімділігінің жеткіліксіздігіне байланысты. Қосымша фактор ретінде ескі хвостохранилищтерден, өнеркәсіптік төгулерден және кен өндіру мен өңдеудің тарихи әсері бар аумақтардан су ағуы табылады. Жоғары және экстремалды жоғары ластану жағдайларының негізгі себептері – өнеркәсіптік кәсіпорындардың ағынды суларының түсуі, қалалық нөсерлік және тұрмыстық ағынды сулар, сондай-ақ жағалау аймағынан ластаушы заттардың өзенге шайылып келуі. Үлбі өзенін ластаудың негізгі көзі — Тишинский руднигінің №2 тау жыныстары қалдықтарының дренаж суларынан туындайды, рудниктің қалдықтары заңсервизацияланған жағдайда болғанына қарамастан. Ластану 1965–1967 жылдары Тишинское кен орнын қарқынды пайдалану кезінде орналастырылған қалдық жыныстар арқылы дренаждық сулардың фильтрациялануы нәтижесінде қалыптасады. Бұл учаскеде Үлбі өзенін ластаудың негізгі көзі — Тишинский руднигінің №2 тау жыныстары қалдықтарының дренаж суларынан туындайды, ол рудник эксплутацияланған кезеңде қалыптасқан. Қалдық дренаж заңсервизацияланғанына қарамастан, оның қалыңдығында фильтрациялық процестер жалғасуда, бұл еріген минералдар мен ауыр металдардың жер асты және беткі ағындарға шығуына әкеледі. Ластанудың ықтимал себебі — «тарихи» ластанулардың әсері және көктемгі тасқын кезеңінде өзен алқаптарынан келетін еріген су. Судың сапасына әсер ететін негізгі көздер — бөгет және оған жақын жерлерден келетін қалдық және дренаждық сулар. Гидротехникалық құрылыстар арқылы фильтрация және жолдар мен өндірістік аумақтардан жергілікті беткі ағындар өзен арнасына суспензияланған заттар мен еріген компоненттердің түсуіне ықпал етеді. Ластанудың негізгі көзі — қалалық аумақтан келетін дренаждық және беткі сулар, сондай-ақ ағынның жоғары жағында орналасқан өнеркәсіптік кәсіпорындардың қалдық сулары болып табылады. Судың сапасына әсер ететін негізгі көздер — ауылдық елді мекендер мен іргелес шаруашылық нысандардан келетін дренаждық және беткі сулар, сондай-ақ қосалқы жоғары ағын — Красноярка өзенінің сулары, олар еріген заттар мен суспензияланған компоненттердің қосымша түсуіне себеп болады. |
| Үлбі өзені, Өскемен қ. Қала шегінде; Үлбі өзені сағасынан 1км жоғары; Үлбі көпірінен 0,36 км төмен; (01) сол жағалау | 1 ЖЛ | 02.03.2026 | 04.03.2026 | Мырыш | мг/дм3 | 0,102 |  |
| Үлбі өзені, Өскемен қ. Қала шегінде; Үлбі өзені сағасынан 1км жоғары; Үлбі көпірінен 0,36 км төмен; (09) оң жағалау | 1 ЖЛ | 02.03.2026 | 04.03.2026 | Мырыш | мг/дм3 | 0,125 |  |
| Үлбі өзені, Риддер қ. Риддер қаласы шегінде; Тишинск кеніші шахталық суларының төгіндісінен 100м жоғары; Громотуха және Тихая өзендерінің қосылуынан 1,9 км төмен; (09) оң жағалау | 1 ЖЛ | 02.03.2026 | 04.03.2026 | Мырыш | мг/дм3 | 0,323 |  |
| Үлбі өзені, Риддер қ. Тишинск кенішінен 7,0 км төмен; Громатуха және Тихая өзендері қосылысынан 8,9 км төмен; автокөлік көпірі маңында;(09) оң жағалау | 1 ЖЛ | 02.03.2026 | 04.03.2026 | Мырыш | мг/дм3 | 0,774 |  |
| Тихая өзені, Риддер қ., Риддер қаласы шегінде; технологиялық автокөлік көпірінен 0,1 км жоғары; Безымянный бұлағының құйылысынан 0,17 км жоғары; (01) сол жағалау | 1 ЖЛ | 02.03.2026 | 04.03.2026 | Мырыш | мг/дм3 | 1,040 |  |
| Тихая өзені, Риддер қ. Риддер қаласы шегінде; гидро құрылғыларынан (бөгет)0,23 км төмен; Тихая өз. сағасынан 8 км жоғары; (01) сол жағалау | 1 ЖЛ | 02.03.2026 | 04.03.2026 | Мырыш | мг/дм3 | 0,344 |  |
| Ертіс өзені, Өскемен қ. қала шегінде; Үлбі өзенінің құйылысынан 3,2 км төмен; (09) оң жағалау | 1 ЖЛ | 03.03.2026 | 04.03.2026 | Мырыш | мг/дм3 | 0,058 |  |
| Ертіс өзені, Предгорное а. Предгорное а.шегінде; Красноярка өзенінің құйылысынан 1 км төмен; (09) оң жағалау | 1 ЖЛ | 03.03.2026 | 04.03.2026 | Мырыш | мг/дм3 | 0,080 |  |
| Соқыр өзені сағасы, Қарағанды облысы Қаражар а. маңындағы автожол көпірі | 1 ЖЛ | 16.03.2026 | 17.03.2026 | Аммоний-ионы | мг/дм3 | 18,1 | «Қарағанды ​​су» ЖШС, «Капиталстрой» ЖШС және Саран кенішіндегі «Қарағанды ​​көмір» ЖШС-да тексерулер басталды. Саран кенішіндегі «Қарағанды ​​су» ЖШС және «Қарағанды ​​көмір» ЖШС-да сынамалар алынды. Сынама нәтижелері Саран кенішіндегі нитриттердің рұқсат етілген шекті концентрациясы рұқсат етілген шекті концентрациядан 0,05 мг/дм³-ге асып кеткенін көрсетті. 1 663 540 теңге айыппұл салынды. «Капиталстрой» ЖШС-да сынама алу 6 сәуірден 10 сәуірге дейінгі аптаға жоспарланған. |
|  | 1 ЖЛ | 16.03.2026 | 17.03.2026 | Нитраттар | мг/дм3 | 10,37 |  |
|  | 1 ЖЛ | 16.03.2026 | 17.03.2026 | Нитриттер | мг/дм3 | 11,5 |  |
| Шерубайнұра өзені, Қарағанды облысы Шерубайнұра өз. сағасы, Асыл а. 2,0 км төмен | 1 ЖЛ | 16.03.2026 | 17.03.2026 | Жалпы фосфор | мг/дм3 | 1,894 |  |
|  | 1 ЖЛ | 16.03.2026 | 17.03.2026 | Фосфаттар | мг/дм3 | 5,800 |  |
|  | 1 ЖЛ | 16.03.2026 | 17.03.2026 | Аммоний-ионы | мг/дм3 | 12,7 |  |
|  | 1 ЖЛ | 16.03.2026 | 17.03.2026 | Нитраттар | мг/дм3 | 53,7 |  |
|  | 1 ЖЛ | 16.03.2026 | 17.03.2026 | Нитриттер | мг/дм3 | 9,44 |  |
| Барлығы: 6 су объектісінде 18 ЖЛ. |  |  |  |  |  |  |  |