- Сведения о случаях высокого загрязнения и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха

Республики Казахстан за июнь 2026 года

Велось оперативное уведомление Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии и природных ресурсов РК для принятия необходимых мер.

Было зафиксировано 30 случаев высокого загрязнения (ВЗ) атмосферного воздуха, в том числе: в Актюбинской области, поселке Шубаршы – 26 случаев ВЗ, в городе Петропавловск – 4 случая ВЗ.

| Примесь | Число, месяц, год | Время, час | Номер ПНЗ, точка передвижной лаборатории | Концентрация |  | Ветер |  | Тем-пе-рату-ра, 0С | Атмос-ферное давление, мм.рт.ст. | Причины и принятые меры КЭРК МЭПР РК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | мг/м3 | Крат-ность пре-вышения | Направ-ления, град | Ско-рость, м/с |  |  |  |
| Случаи высокого загрязнения (ВЗ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Петропавловск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сероводород | 12.06.2026 | 09:00 | ПНЗ №6 (улица Қизатова 3Т) | 0,1110 | 13,8 | 121 | 2,1 | 23,1 | 989,8 | Основной источник: Пруд-накопитель сточных вод «Биопруд» находящий на балансе ТОО «Қызылжар су» и входящий в состав канализационно-очистных сооружений (КОС) г. Петропавловска. Изношенность КОС, отсутствие биологической очистки сточных вод. Превышение ПДК сероводорода обусловлено весенним вскрытием поверхности «Биопруда» от ледяного покрова, естественными процессами гниения донных отложений, испарения, а также сменой направления ветра в сторону города. 12, 17 июня 2026 года специалистами ИЛ ОЛАК Департамента осуществлены выезды на границу санитарно-защитной зоны КОС ТОО «Кызылжар су», а также к пруду-накопителю «Биопруд» ТОО «Кызылжар су» для проведения инструментальных замеров атмосферного воздуха. По результатам инструментальных замеров атмосферного воздуха превышений ПДК (максимально-разовых) сероводорода в атмосферном воздухе не обнаружено. |
|  | 17.06.2026 | 09:40 |  | 0,0912 | 11,4 | 131 (ю-в) | 1,6 | 26,4 | 997,3 |  |
|  | 17.06.2026 | 10:00 |  | 0,1018 | 12,72 | 131 (ю-в) | 1,6 | 26,4 | 997,3 |  |
|  | 17.06.2026 | 10:20 |  | 0,0866 | 10,82 | 131 (ю-в) | 1,6 | 26,4 | 997,3 |  |
| Актюбинская обл., поселок Шубарши |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сероводород | 19.06.2026 | 15:40 | № 1 Шубарши (ул. Геолог, 25Д, село Шубарши) | 0,0901 | 11,26 | 137,6 | 0,9 | 33,2 | 750 | 19.06.2026 г. са.с 15:40 до 16:00 г. в поселке Шубарши выявлено 2 случая ВЗ по сероводороду в атмосферном воздухе, зафиксировано превышение ПДК-норм 11,26-11,98. В соответствии с приказом №43-П от 17.04.2024 года проведена камеральная обработка данных: направление ветра — юго-восточное, скорость ветра-от 0,6 до 0,9 м / с, температура воздуха-от 33,2 до 33,6 °С. в 3,6 км к юго-востоку от контрольного пункта находится полигон промышленных отходов со станции ТОО "Экология 2030", в 9,0 км-ТОО «Таза Дала ком», в 2 км к югу-ТОО «СНПС-АТК», в 07 км-ТОО «Синоойл-АЗС», в 2,33 км-ТОО " КазТрансОйл АО", в 2,77 км находится МДАЦ АО «СНПС-АМГ», в 2,74 км-цех ТОО "М-Техсервис". В связи с поздним поступлением информации о состоянии окружающей среды, а также удаленности населенного пункта Шубарши, где произошло загрязнение окружающей среды, специалистами испытательной лаборатории отдела лабораторно-аналитического контроля департамента измерения не проводились 20.06.2026 г. в час.С 15: 20-15:40 по 21.06.2026 г. С 09:20 до 12: 20 в п. Шубарши выявлено 12 случаев ВЗ по сероводороду в атмосферном воздухе, зафиксировано превышение ПДК - норм 10,35-16,58. В соответствии с приказом №43-П от 17.04.2024 г. проведена камеральная обработка данных: 20.06.2026 г. Направление ветра — юго-западное, скорость ветра-от 0,3 до 0,4 м / с, температура воздуха-от 37,8 до 37,9°с, атмосферное давление 744 мм рт. ст.гр. был. 21.06.2026 г.. направление ветра юго-западное, скорость ветра-от 1,2 до 2,0 м / с, температура воздуха — до 34,6 - 40,3°с, атмосферное давление 737 мм рт.ст.гр. в 4 км к юго-западу от пункта наблюдения находилось ТОО "СНПС – АТК". Так как сообщение от РГП" Казгидромет " поступило 22.06.2026 г., замеры не проводились. 25.06.2026 г. в час.С 20:20 до 14: 20 в п. Шубарши выявлено 12 случаев ВЗ по сероводороду в атмосферном воздухе, зафиксировано превышение ПДК-норм 10,01-16: 55. В соответствии с приказом №43-П от 17.04.2024 года проведена камеральная обработка данных: направление ветра — юго-запад - юго-восток скорость ветра-от 0,4 до 0,9 м / с, температура воздуха-от 30,6 до 34,3 °с, атмосферное давление 740 и 741 мм рт.ст.гр. был. в 4 км к юго-западу от пункта наблюдения находится ТОО "СНПС – АТК". В связи с поздним поступлением информации о состоянии окружающей среды, а также удаленности населенного пункта Шубарши, где произошло загрязнение окружающей среды, специалистами испытательной лаборатории отдела лабораторно-аналитического контроля департамента измерения не проводились |
|  | 19.06.2026 | 16:00 |  | 0,0958 | 11,98 | 165,3 | 0,6 | 33,6 | 750 |  |
| Сероводород | 20.06.2026 | 15:20 | № 1 Шубарши (ул. Геолог, 25Д, село Шубарши) | 0,0837 | 10,46 | 226,9 | 0,3 | 37,8 | 744 |  |
|  | 20.06.2026 | 15:40 |  | 0,0828 | 10,35 | 229,0 | 0,4 | 37,9 | 744 |  |
|  | 21.06.2026 | 09:20 |  | 0,0906 | 11,33 | 191,3 | 1,5 | 34,6 | 737 |  |
|  | 21.06.2026 | 09:40 |  | 0,1000 | 12,50 | 183,3 | 1,8 | 35,7 | 737 |  |
|  | 21.06.2026 | 10:00 |  | 0,1171 | 14,64 | 182,8 | 1,8 | 36,5 | 737 |  |
|  | 21.06.2026 | 10:20 |  | 0,1230 | 15,38 | 184,2 | 1,8 | 37,8 | 737 |  |
|  | 21.06.2026 | 10:40 |  | 0,1233 | 15,41 | 201,1 | 1,4 | 38,9 | 737 |  |
|  | 21.06.2026 | 11:00 |  | 0,1241 | 15,51 | 197,0 | 1,5 | 39,6 | 737 |  |
|  | 21.06.2026 | 11:20 |  | 0,1276 | 15,95 | 193,9 | 1,6 | 40,3 | 737 |  |
|  | 21.06.2026 | 11:40 |  | 0,1326 | 16,58 | 198,3 | 1,5 | 40,2 | 737 |  |
|  | 21.06.2026 | 12:00 |  | 0,1189 | 14,86 | 234,0 | 2,0 | 38,2 | 737 |  |
|  | 21.06.2026 | 12:20 |  | 0,0988 | 12,35 | 216,1 | 1,6 | 37,5 | 737 |  |
| Сероводород | 25.06.2026 | 10:20 | № 1 Шубарши (ул. Геолог, 25Д, село Шубарши) | 0,0846 | 10,58 | 187 | 0,9 | 33,7 | 740 |  |
|  | 25.06.2026 | 10:40 |  | 0,0965 | 12,06 | 232 | 0,6 | 34,3 | 740 |  |
|  | 25.06.2026 | 11:00 |  | 0,1324 | 16,55 | 219 | 0,6 | 34,3 | 740 |  |
|  | 25.06.2026 | 11:20 |  | 0,1245 | 15,56 | 236 | 0,9 | 33,2 | 740 |  |
|  | 25.06.2026 | 11:40 |  | 0,1253 | 15,66 | 166 | 0,8 | 33,0 | 740 |  |
|  | 25.06.2026 | 12:00 |  | 0,1217 | 15,21 | 248 | 0,5 | 34,0 | 740 |  |
|  | 25.06.2026 | 12:20 |  | 0,1172 | 14,65 | 203 | 0,5 | 32,6 | 740 |  |
|  | 25.06.2026 | 12:40 |  | 0,1090 | 13,63 | 207 | 0,4 | 31,7 | 740 |  |
|  | 25.06.2026 | 13:00 |  | 0,0999 | 12,49 | 267 | 0,6 | 31,6 | 740 |  |
|  | 25.06.2026 | 13:20 |  | 0,0830 | 10,38 | 252 | 0,4 | 31,5 | 740 |  |
|  | 25.06.2026 | 14:00 |  | 0,0841 | 10,51 | 234 | 0,8 | 31,7 | 740 |  |
|  | 25.06.2026 | 14:20 |  | 0,0801 | 10,01 | 174 | 0,9 | 30,6 | 741 |  |
| Всего: 30 случаев ВЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Сведения о случаях высокого загрязнения и экстремально высокого загрязнения поверхностных вод

Республики Казахстан за июнь 2026 года

Велось оперативное уведомление Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии и природных ресурсов РК для принятия необходимых мер.

В поверхностных водах зафиксировано 6 случаев ВЗ на 2 водных объектах: река Сокыр (Карагандинская область) – 2 случая ВЗ, река Шерубайнура (Карагандинская область) – 4 случая ВЗ.

Случаи высокого загрязнения и экстремально высокого загрязнения поверхностных вод РК

| Наименование водного объекта, область, пункт наблюдения, створ | Кол-во случаев ВЗ и ЭВЗ | Год, число, месяц отбора проб | Год, число, месяц проведе ния анализа | Загрязняющие вещества |  |  | Причины и принятые меры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование | Единица измерения | Концентрия, мг/дм3 |  |
| Река Сокыр, устье, Карагандинская область автодорожный мост в районе села Каражар | 1 ВЗ | 02.06.2026 г. | 03.06.2026 г. | Аммоний-ион | мг/дм3 | 10,64 | Открыты проверки на ТОО «Караганды Су», ш.Саранскую ТОО «Karaganda Komir», ТОО «Капиталстрой» . Отобраны пробы на сбросах в р. Сокур и в р. Сокур выше и ниже сбросов. Установлены превышения ПДС на ТОО «Караганды Су» по азоту аммония на 0,08 мг/дм3 , нитритам на 0,56 мг/дм3. Наложен штраф 9 872 403тг. На ш.Саранской ТОО «Karaganda Komir» превышения ПДС по нитритам на 0,23 мг/дм3. Наложен штраф 2190 719тг На ТОО «Капиталстрой» установлены превышения ПДС по азоту аммония азоту аммония на 96,09 мг/дм3. Наложен штраф 1 582 564тг. |
|  | 1 ВЗ | 02.06.2026 г. | 03.06.2026 г. | Нитриты | мг/дм3 | 6,440 |  |
| река Шерубайнура, Карагандинская область устье, 2,0 км ниже с. Асыл | 1 ВЗ | 01.06.2026 г. | 03.06.2026 г. | Фосфор общий | мг/дм3 | 1,651 | Открыта проверка на ТОО «Шахтинскводоканал». По результатам проверки сбросов не зафиксировано. Закрыта без нарушений. |
|  | 1 ВЗ | 02.06.2026 г. | 03.06.2026 г. | Фосфаты | мг/дм3 | 5,059 |  |
|  | 1 ВЗ | 02.06.2026 г. | 03.06.2026 г. | Амоний-ион | мг/дм3 | 11,19 |  |
|  | 1 ВЗ | 02.06.2026 г. | 03.06.2026 г. | Нитриты | мг/дм3 | 6,733 |  |
| Итого: 6 случаев ВЗ на 2 в/о. |  |  |  |  |  |  |  |