- Сведения о случаях высокого загрязнения и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха

Республики Казахстан за август 2026 года

Велось оперативное уведомление Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии и природных ресурсов РК для принятия необходимых мер.

Было зафиксировано 15 случаев высокого загрязнения (ВЗ) атмосферного воздуха, в том числе: в Актюбинской области, поселке Шубаршы – 9 случаев ВЗ, в городе Астана – 6 случаев ВЗ.

| Примесь | Число, месяц, год | Время, час | Номер ПНЗ, точка передвижной лаборатории | Концентрация |  | Ветер |  | Тем-пе-рату-ра, 0С | Атмос-ферное давление, мм.рт.ст. | Причина и принятые меры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | мг/м3 | Кратность превышения | Направ-ления, град | Ско-рость, м/с |  |  |  |
| Случаи высокого загрязнения (ВЗ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Актюбинская обл., поселок Шубарши |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сероводород | 06.08. 2026 | 13:20 | № 1 Шубарши (ул. Геолог, 25Д, село Шубарши) | 0,0889 | 11,11 | 82,73 | 1,01 | 35,8 | 741,00 | В связи с поздним поступлением информации о состоянии окружающей среды, а также удаленности населенного пункта Шубарши, где произошло загрязнение окружающей среды, специалистами испытательной лаборатории отдела лабораторно-аналитического контроля департамента по Актюбинской области измерения на месте не проводились. |
|  |  | 13:40 |  | 0,0971 | 12,14 | 113,58 | 0,30 | 36,7 | 741,00 |  |
|  |  | 14:00 |  | 0,1148 | 14,35 | 93,58 | 0,45 | 37,5 | 741,00 |  |
|  |  | 14:20 |  | 0,1458 | 18,23 | 49,12 | 1,27 | 37,1 | 741,00 |  |
|  |  | 14:40 |  | 0,1351 | 16,89 | 49,12 | 1,27 | 37,1 | 741,00 |  |
|  |  | 15:00 |  | 0,0949 | 11,86 | 58,47 | 0,35 | 37,3 | 741,00 |  |
|  |  | 15:20 |  | 0,1045 | 13,06 | 175,72 | 0,18 | 37,9 | 741,00 |  |
|  |  | 15:40 |  | 0,0990 | 12,38 | 155,50 | 0,31 | 38,5 | 741,00 |  |
|  |  | 16:00 |  | 0,0954 | 11,93 | 188,58 | 0,06 | 38,6 | 741,00 |  |
| г. Астана |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сероводород | 17.08. 2026 | 05:40 | №8 –ул. Бабатайулы, д. 24 Коктал -1, средняя школа № 40 им. А.Маргулана | 0,0827 | 10,3 | 232 | 0,52 | 10,8 | 723,3 | 18 августа 2026 года проведены замеры атмосферного воздуха на посту наблюдения за загрязнением атмосферы ПНЗ №8-ЖМ «Коктал-1» ул. Д. Бабатайулы 24 средняя школа №40 им. А. Маргулана. По результатам лабораторных исследований фактическое содержание сероводорода составило 0,0001/3при норме ПДК 0,008/3. Превышение предельной допустимой концентрации (ПДК) не выявлено. Причины: Возле средней школы №40 им. А. Маргулана расположена канализационная насосная станция №179. 18 августа 2026 года исходящим письмом № 01-02/794-И в адрес РГП «Астана Су Арнасы» было направлено письмо (№26--13/11580 от 21.08.2026) На КНС №179 внутри помещения установлены дополнительно 3 раздельных вентилятора вытяжки, а также усилена приточная вентиляция. Для эффективного улавливания соединений серы используются специализированные картриджи с высокоактивным сорбентом. На ежемесячной основе производится замена угольных фильтров, что исключает эффект проскока газов при насыщении угля. Последняя замена осуществлена 18.08.2026г. Дополнительно проведены работы по герметизации перекрытий приемных резервуаров, что позволило полностью направить воздушные потоки через фильтрационные установки. На КНС №179 внутри помещения установлены дополнительно 3 раздельных вентилятора вытяжки, а также усилена приточная вентиляция. Для эффективного улавливания соединений серы используются специализированные картриджи с высокоактивным сорбентом. На ежемесячной основе производится замена угольных фильтров, что исключает эффект проскока газов при насыщении угля. Последняя замена осуществлена 18.08.2026г. Дополнительно проведены работы по герметизации перекрытий приемных резервуаров, что позволило полностью направить воздушные потоки через фильтрационные установки. |
|  |  | 06:00 |  | 0,1007 | 12,6 | 236 | 0,56 | 11,0 | 723,4 |  |
|  |  | 06:20 |  | 0,1261 | 15,8 | 238 | 0,74 | 11,1 | 723,4 |  |
|  |  | 06:40 |  | 0,1011 | 12,6 | 239 | 0,68 | 11,6 | 723,5 |  |
|  |  | 07:00 |  | 0,0802 | 10,0 | 217 | 0,65 | 12,4 | 723,5 |  |
| Сероводород | 26.08. 2026 | 01:40 | №8 –ул. Бабатайулы, д. 24 Коктал -1, средняя школа № 40 им. А.Маргулана | 0,0934 | 11,7 | 246 | 0,47 | 14,3 | 731,5 |  |
| Всего: 15 случаев ВЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Сведения о случаях высокого загрязнения и экстремально высокого загрязнения поверхностных вод

Республики Казахстан за август 2026 года

Случаи высокого загрязнения и экстремально высокого загрязнения поверхностных вод за август 2026 года не зафиксированы.